附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN40*3.25mm涂塑管（外热镀锌内涂塑） | 米 | 900 |
| 2 | DN50*3.5mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑） | 米 | 720 |
| 3 | DN65*3.75mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑带沟槽） | 米 | 660 |
| 4 | DN100*4.0mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑带沟槽） | 米 | 120 |
| 5 | DN40×90°弯头(外热镀锌内涂塑） | 只 | 50 |
| 6 | DN50×90°弯头(外热镀锌内涂塑） | 只 | 100 |
| 7 | DN65×90°弯头（沟槽给水蓝件） | 只 | 10 |
| 8 | DN100×90°弯头（沟槽给水蓝件） | 只 | 40 |
| 9 | DN40内丝直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 500 |
| 10 | DN50内丝直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 300 |
| 11 | DN65内丝直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 200 |
| 12 | DN50*40三通（外热镀锌内涂塑） | 只 | 30 |
| 13 | DN50*40大小头（外热镀锌内涂塑） | 只 | 30 |
| 14 | DN40*15异径直接(外热镀锌内涂塑） | 只 | 25 |
| 15 | DN76钢卡（沟槽给水蓝件） 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | 只 | 50 |
| 16 | DN114钢卡（沟槽给水蓝件） 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | 只 | 100 |
| 17 | DN76×76正三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 5 |
| 18 | DN114×114正三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 5 |
| 19 | DN76转换法兰（沟槽给水蓝件） | 只 | 20 |
| 20 | DN114转换法兰（沟槽给水蓝件） | 只 | 20 |
| 21 | DN114×50三通（沟槽给水蓝件,50为内丝牙口） | 只 | 15 |
| 22 | DN114×50大小头（沟槽给水蓝件,50为内丝牙口） | 只 | 6 |
| 23 | DN40 U型管卡（国标） | 付 | 200 |
| 24 | DN50 U型管卡（国标） | 付 | 100 |
| 25 | DN65 U型管卡（国标） | 付 | 100 |
| 26 | DN100 U型管卡（国标） | 付 | 100 |
| 27 | L40mm×4mm镀锌角铁（国标） | 米 | 246 |

注：

1.涂塑钢管及配件材质为外热镀锌内涂塑钢管。

涂层材料：PE（聚乙烯）或EP（环氧树脂）

涂层厚度：PE（改性聚乙烯）涂层厚度为400um-1000um,EP（环氧树脂)涂层厚度为100um-400um

涂覆方式：PE（聚乙烯）为热浸塑，EP（环氧树脂）为内外喷涂

- 沟槽式管件材质为球墨铸铁（不低于QT450-12），额定工作压力不得低于1.6MPA，螺栓螺母为防松动自锁式，材质为8.8级热镀锌，符合国家标准。

- 沟槽管件执行GB 5135.11—2006标准。

- 考虑到材料的长久使用性，货物采购清单序号1-4限投品牌：友发钢管、金洲、君诚管道、华岐。